Komunikat z dnia 15.09.2020 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE TERMINALI KOLEJOWYCH NA STACJI KOLEJOWEJ ZAMOŚĆ – BORTATYCZE O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 09.09.2020 ORAZ 10.09.2020.

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 09.09.2020 oraz 10.09.2020mwniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18)., pragnie po zasięgnięciu opinii i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

Pytania z dnia 09.09.2020 oferent 1

1. Przedmiar branża drogowa - L.p. 4, 5, 6 d.1. Ułożenie nawierzchni składa się z trzech pozycji: stabilizacja 30cm, kruszywo łamane 35cm oraz nawierzchnia betonowa 35cm.

Natomiast w opisie technicznym ułożenie nawierzchni -  konstrukcja nr 1 (pkt. 2.2.1) składa się z następujących warstw:

- Warstwa ścieralna - Płyta nośna: beton C35/45 (B45), W8, F200, - 35 cm XD3, XF4 z dodatkiem mineralnym Zeobau 50 w ilości 12,5 kg/m3 zbrojona włóknem polimerowym Polyex Mesh 54mm- 4kg/m3

- Podbudowa zasadnicza: podkład z chudego betonu C12/15 ( B15) - 1 0 c m oraz 1x folia budowlana PE o gr. 0,3mm układana z zakładem 50cm

- Podbudowa pomocnicza - warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 mm zagęszczona do Is=1.02 Ev2=120MPa; Io<2,2 - 25 cm

- Warstwa wzmacniająca - warstwa kruszywa łamanego 0/63 mm zagęszczona do Is=1.0, Ev2=100MPa; Io<2,2 - 25 cm oraz Geowłóknina separacyjna (np. Polyfelt TS 50) + geosiatka (NP. Miragrid GX 80/80)

- Ulepszone podłoże  - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym REYMIX- STABILIZACJA HSD 22,5E 9% - 25cm oraz grunt rodzimy zagęszczony w powierzchniowej warstwie przez wibrowanie tłucznia - 15cm

W przedmiarze nie uwzględniono podbudowy zasadniczej z chudego betonu wraz z folią PE, oraz w niższej warstwie geowłókniny separacyjnej.

W przedmiarze przyjęto kruszywo łamane gr 35 cm, a wg dokumentacji przyjęto podbudowę pomocniczą i warstwę wzmacniającą o łącznej gr 50 cm. Nie zgodna jest również grubość warstwy stabilizacji – w przedmiarze 30 cm, wg projektu 25 cm oraz pominięto grunt rodzimy zagęszczony.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że roboty nie uwzględnione w przedmiarze nie stanowią przedmiotu zamówienia. Jeśli jednak roboty nie uwzględnione mają znajdować się w wycenie, prosimy o określenie w jakiej pozycji przedmiary należy je uwzględnić, oraz prosimy o potwierdzenie jakie powinny być grubości poszczególnych warstw.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia warstwy zgodnie z już wykonaną nawierzchnią płyty betonowej, ofertę należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

2.	Przedmiar branża drogowa - Lp. 7, 8, 9 10 d.1. zakłada ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm na stabilizacji 1,5MPa, natomiast w opisie technicznym i rysunkach jest przyjęta gr. 8cm (konstrukcja 4) i gr. 10cm (konstrukcja 2)

Konstrukcja drogi dojazdowej z kostki betonowej (KONSTRUKCJA NR 2) składa się:

- warstwa ścieralna - kostka betonowa - 10 cm

- podsypka - cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm

- podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie - 25 cm

- ulepszone podłoże - Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa - 35 cm

Konstrukcja placu z kruszywa ( KONSTRUKCJA NR 3) składa się:

- warstwa ścieralna - Kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - 20 cm

- podbudowa zasadnicza - Kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - 25 cm

- podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie-  25 cm

- warstwa wzmacniająca - Kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie- 25 cm

- warstwa odcinająca - Geowłóknina separacyjna + geosiatka

- ulepszone podłoże - Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - 25 cm

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że roboty nie uwzględnione w przedmiarze nie stanowią przedmiotu zamówienia. Jeśli jednak roboty nie uwzględnione mają znajdować się w wycenie, prosimy o określenie w jakiej pozycji przedmiary należy je uwzględnić, oraz prosimy o potwierdzenie jakie powinny być grubości poszczególnych warstw.

Odpowiedź: Wycena zgodnie z przedmiarem.

3.	Przedmiar branża sanitarna – Lp 31,22,23,24 d.1.2. kanały deszczowe o średnicach Dn 500 mm,                  Dn 400mm, Dn 315 mm, Dn 250 mm należy wykonać z rur PP SN 8 łączonych na wcisk, natomiast w dokumentacji projektowej sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC-U SDR34.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź jaki rodzaj rur należy zastosować.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem.

Pytania z dnia 10.09.2020 oferent 2

Pytanie 1

Waga Samochodowa.

Czy waga ma być w wersji wyniesionej z najazdami, czy też powinna być zagłębiona, z pomostem zrównanym z otoczeniem?

Odpowiedź: Podniesiona z najazdami.

Pytanie 2

Waga samochodowa.

Czy zastosowanie jednocześnie rogatek/szlabanów oraz sygnalizatorów świetlnych nie jest zbędne? Spełniają one tę samą funkcję – sterowanie ruchem na wadze…

Odpowiedź: Ma być pełne wyposażenie, tak wymaga Zamawiający.

Pytanie 3

Waga samochodowa.

Czy sterowanie szlabanami i/lub sygnalizatorami ma być realizowane przez operatora wagi ręcznie, poprzez wyłączniki w kontenerze, czy też przewidziana jest automatyzacja ich pracy poprzez połączenie z programem wagowym?

Odpowiedź: Przez wagowego.

Pytanie 4

Waga samochodowa.

Kontenery przy wadze samochodowej. W odpowiedzi na pytanie nr 5 Oferenta drugiego poinformowano, że „Wymiary kontenerów na zagospodarowaniu”. Na Planie Zagospodarowania Terenu, ark. ½ wymiarów tych nie ma. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Kontenery są naniesione na PZT proszę zwymiarować zgodnie z zagospodarowaniem.

Pytanie 5

Waga samochodowa.

Kontenery przy wadze samochodowej. Prosimy o potwierdzenie, że kontener biurowy ma drzwi od czoła, natomiast kontenery socjalny i biurowo socjalny mają drzwi na ścianach bocznych.

Odpowiedź: Na zagospodarowaniu wskazano wejścia – wszystkie na ścianach bocznych od strony wagi.

Pytanie 6

Waga samochodowa.

Czy w grę wchodzi tylko waga betonowa (alternatywa waga stalowo-żelbetowa)?

Odpowiedź: Betonowa.

Pytanie 7

Waga samochodowa.

Który z wrysowanych na PZP kontenerów będzie pełnił funkcję pomieszczenia wagowego 1, 2 czy 3. Jeżeli żaden, to gdzie ma być taki kontener zlokalizowany?

Odpowiedź: Trzy, pierwszy od strony wjazdu.

Pytanie 8

Branża elektryczna.

Prosimy o uzupełnienia branżowe o:

a)przedmiar robót instalacji elektrycznych dla kontenerów - biurowego, socjalno-biurowego, socjalnego,

b)przedmiar robót dla przebudowy linii średniego napięcia,

c)przedmiar robót i zakres przebudowy linii średniego napięcia wraz z określeniem typu linii kablowej,

d)przedmiar robót dla instalacji odgromowej masztów oświetleniowych,

e)projekt budowlany instalacji monitoringu.

Odpowiedź: Kontenery wyceniamy jako komplet, pozostałe elementy są podane w Projekcie, wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak je należy wycenić.

Pytanie 9

Branża drogowa – podbudowa pod tory.

Prosimy o informację, w jaki sposób należy zagospodarować ziemię z wykopu (Lp.2 – 4 d.2 – 23 376,00 m3) oraz o wskazanie, w której pozycji Przedmiaru ujęto roboty związane z zagospodarowaniem tej ziemi?

Odpowiedź: Zamawiający wskaże miejsce składowania w trakcie wizji na terenie przyszłej budowy.

Pytanie 10

Branża drogowa.

Prosimy o informację, w jaki sposób należy zagospodarować ziemię z wykopu (Lp.1 – 2 d.1 – 26 563,00 m3) oraz o wskazanie, w której pozycji Przedmiaru ujęto roboty związane z zagospodarowaniem tej ziemi?

Odpowiedź: Zamawiający wskaże miejsce składowania w trakcie wizji na terenie przyszłej budowy.

Pytania z dnia 10.09.2020 oferent 3

Branża sanitarna:

- Prosimy o podanie szczegółowych danych technicznych, obliczeń do doboru oraz rysunków technicznych dla przepompowni wód deszczowych P1, P2 i P3. Tych danych jest brak w przesłanej przez Państwa Dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Dokumentacja po zapoznaniu wyjaśnia szczegóły dodatkowo w przedmiarze branży sanitarnej podano przepływy w tytule pozycji.

Branża drogowa:

- Proszę o wyjaśnienie jakie parametry ma spełniać beton na nawierzchnię betonową (dodatek mineralny, włókna), gdyż ilość włókien polimerowych w ilości 4kg/m3 powoduje, że beton będzie ciężko obrabialny. Czy dodatek Zeobau 50 można zastąpić innym dodatkiem?

Odpowiedź: Wyjaśnialiśmy już ten zakres pytania. Mają być zastosowane włókna poliuretanowe np.: SIKA spełniające warunki dozbrajania płyty betonowej lub inne o takich parametrach.

Pytania z dnia 10.09.2020 oferent 4

1.	Dokumentacja projektowa załączona do postępowania dn. 27.08.2020 wskazuje, że konstrukcja nawierzchni placu z betonu cementowego zbrojonego

(KONSTRUKCJA NR 1) różni się zarówno warstwami jak i ich grubością, a także ilością w stosunku do konstrukcji przyjętej w przedmiarze robót (załącznik nr 1). Którą więc należy przyjąć w ustaleniu ceny ofertowej?

Odpowiedź: Zamawiający zmienił założenia projketowe, płyta betonowa będzie realizowana zgodnie z dotychczasowym wykonaniem płyty w ubiegłym roku. Do wyceny należy przyjąć obmiar, płyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym, dyblowana na wszystkich dylatacjach, E2 na kruszywie minimum 170 MPa.

2.	Konstrukcja nr 2 w ilości 2578 m2, konstrukcja nr 3 w ilości 1453 m2, odtworzenie istniejącej nawierzchni w ilości 1226 m2 i nawierzchni drogi żwirowej w ilości 57 m2 nie zostały ujęte w przedmiarze (na podstawie rysunku 59215-01-20-005/A) Czy Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je w ofercie cenowej?

Odpowiedź: Nie, wyceniamy zgodnie z przedmiarem.

3.	W przedmiarze branży drogowej wskazano 1254 mb ścieków prefabrykowanych o grubości 15 cm, a w przedmiarze branży drogowej - podbudowa pod tory 1094 mb korytek odwadniających. Czy w/w pozycje odnoszą się do korytek odwadniających 20x30 cm, 12x20 cm i odwodnienia liniowego klasy F900?

Odpowiedź: Tak.

4.	Przedmiar zawiera pozycję „Dostawa wraz z montażem kontenerów dla obsługi i kierowców wraz z częścią socjalną (kontenery biurowy, socjalno-biurowy, socjalny)". Czy uwzględnia ona wykonanie kontenera socjalnego dla pracowników składowiska wsadu?

Odpowiedź: Są to kontenery zlokalizowane od strony zachodniej.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Witczak

Prezes Zarządu